Przebudowa strychu na pracownie komputerowe w budynku Medycznego Studium Zawodowego w Zielonej Górze przy ul. Wazów 44, działka nr 63/4


                                                Załącznik nr 12
SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

BUDOWLANYCH

PRZEBUDOWA STRYCHU NA PRACOWNIE KOMPUTEROWE 

W BUDYNKU MEDYCZNEGO STUDIUM ZAWODOWEGO

W ZIELONEJ GÓRZE PRZY UL. WAZÓW 44, DZIAŁKA NR 63/4

(Branża budowlana, sanitarna, elektryczna)

KLASYFIKACJA CPV – WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ – 45453000-7
(ROBOTY REMONTOWO - BUDOWLANE )

INWESTOR:  
Medyczne Studium Zawodowe 





               
Zielona Góra, ul. Wazów 44

MAJ 2009r.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

PRZEBUDOWA STRYCHU NA PRACOWNIE KOMPUTEROWE 

W BUDYNKU MEDYCZNEGO STUDIUM ZAWODOWEGO

W ZIELONEJ GÓRZE PRZY UL. WAZÓW 44, DZIAŁKA NR 63/4

SPIS TREŚCI

1. WSTĘP

1.1. Wymagania ogólne dotyczące realizacji robót.

1.1.1. Zakres stosowania

1.1.2. Zakres objęty Specyfikacją Techniczną

1.2. Wymagania ogólne wynikające z Prawa Budowlanego.

1.3. Zmiany rozwiązań projektowych i materiałowych.

1.4. Ustalenia ogólne.

        1.4.1. Przepisy, Polskie Normy i inne wydania

1.5. Odbiór robót budowlanych.

1.5.1. Podstawa odbioru robót 

1.5.2. Postępowanie w przypadku stwierdzenia wad i niezgodności

1.5.3. Potwierdzenie odbioru  wykonanych  elementów 

2. PRZYGOTOWANIE PLACU BUDOWY

2.1. Określenia podstawowe

2.2. Materiały

2.3. Sprzęt i transport

3. PRZEPISY ZWIĄZANE

	1. WSTĘP


	1.1. Wymagania ogólne dotyczące realizacji robót


Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót  związanych z przebudową strychu na pracownie komputerowe w budynku Medycznego Studium Zawodowego. Podstawowy zakres robót to: 

 A.   ROBOTY ROZBIÓRKOWE:
· Rozebranie schodów (biegów) o konstrukcji drewnianej  
3,15 m2
· Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łat do 24 cm  




39,23 m2
· Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby dachowe proste
39,23 m2
· Rozebranie elementów więźb dachowych - deski okapowe, gzymsowe, wiatrowe
3,55 m

· Rozebranie elementów stropów drewnianych - ślepe pułapy  13,89 m2
· Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitki z desek otynkowanych

13,89 m2
· Rozebranie elementów stropów drewnianych - belki stropowe o przekroju do 300 cm2  
13,89 m

· Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku  
8,30 m

· Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku 3,48 m

· Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie
39,23 m2
B. ROBOTY DACHOWE
· Krokwie przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc.  m3 0,61

· Krokwie narożne i koszowe, przekr. poprz. drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc.  
m3
0,09

· Ołacenie połaci dachowych latami 38x50mm,o rozst.ponad 24cm z tarcicy nasyc.   
m2
47,68

· Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie pod montaż okien dachowych  15,65 m2 powiększenie powierzchni do rozbiórki o 10 % = 
m2
17,21

· Pokrycie dachów dachówką - karpiówka ceramiczna w koronkę
m2
47,68

· Osadzenie klap dymowych w połaci dachowej - wykonanie konstrukcji nośnej  m
4,48

· Osadzenie klap dymowych w połaci dachowej
szt
2

· Okna dachowe "FAKRO"
kpl.
17

· Rynny dachowe półokrągłe o śr.12cm - z blachy ocynkowanej
m
17,0

· Rury spustowe okrągłe o śr.10cm - z blachy ocynkowanej m4,50

C. SCHODY ŻELBETOWE I ICH OKŁADZINA
· Schody żelbetowe zabiegowe na płycie lub belkach policzkowych  z płytą gr. 8 cm  m2
7,75

· Schody żelbetowe - belki podestowe i kotwiące  
m3
0,19

· Stopnie wewnętrzne blokowe obsadzane jednostronnie proste o przekroju elementów do 0.04 m2 - skały osadowe
m 20,57

· Stopnie wewnętrzne okładzinowe proste - stopnice gr. do 5 cm i szer. do 40 cm - skały osadowe  
m
20,57

4
ŚCIANY I ŚCIANKI

- 
Ściany budynków wielokond.z bloczków z bet.komórkow.,gr.24cm  
m2
31,72

-
Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na rusztach drewnianych pojedynczych z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowo  
m2
88,14

-
 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho   Krotność = 2
m2
88,14

-
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe Krotność = 2
m2
88,14

-
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowezgodnie z opisem technicznym - m2
149,30

-
Ślepa podłoga z płyt wiórowych - m2
97,10

-
Wykonanie rusztu pod podłogi z płyt OSB
m
57,90

-
Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe- przemysłowe
m2
97,10

-
Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych
m2
97,10

-
Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
m2
7,20

-
Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
m
14,06

-
Gruntowanie podłozy tynakarskich środkiem gruntującym np. UNI GRUNT tynków wewnętrznych na sufitach
m2
149,30

-
Gruntowanie podłoży tynkarskich preparatem np. UNI GRUNT tynków wewnętrznych na ścianach
m2
326,50

-
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem
m2
326,50

-
Licowanie ścian o pow.do 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej "ATLAS"
m2
26,57

-
Licowanie ścian o pow.ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej "ATLAS"
m2
14,20

D. STOLARKA  DRZWIOWA PRZECIWPOŻAROWA
· Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe w kl. EI60 2,48 m2


-
Ścianki aluminiowe w kl. EI60 2,48 m2

E. STOLARKA DRZWIOWA WEWNĘTRZNA I OKIENNA
· Ościeżnice drewniane wewnętrzne z naświetlem szklanym dwukrotnie malowane i szklone na budowie
m
9,12

· Okna o pow.do 1.5 m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW   3,05 m2

· Okna o pow.do 1.0 m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW
0,70 m2

· Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone
m2
9,12 

F. WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO
· 
Wymiana pokryć dachowych i obróbek z deskowaniem i łaceniem (dachówka karpiówka /podwójnie/ w koronie)
m2 poł.
395,60

· 
Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku 155,20 m

· 
Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku

18,52 m

· 
Rynny dachowe półokrągłe o śr.12cm - z blachy ocynkowanej

155,20 m

· 
Rury spustowe okrągłe o śr.10cm - z blachy ocynkowanej
80,52 m

· 
Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3 - ponad dachem

9,13 m3

· 
Izolacje przeciwwilgoc. i przeciwwodne z folii polietylen. połaci dachowej
1101 m2

· 
Folia paroprzepuszczalna - membrana
1101 m2

· 
Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa 17 cm

1101 m2

· 
Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod- i nadrynnowych, wyskoków, pasów elewacyjnych, gzymsów i krawędzi balkonów z blachy z cynku

94,59 m2

· 
Obróbki - płotki śniegowe z elementów z plachy tytanowo - cynkowej
m
155,00Wymiana pokryć dachowych i obróbek z deskowaniem i łaceniem (dachówka karpiówka /podwójnie/ w koronie)
395,60 m2
G. ELEWACJE
· 
Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.- wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach
m2
1357,36

· 
Oczyszczenie ścierne filarów, pilastrów, gzymsów i attyk z cegły
m2
326,22

· 
Tynki zewn. zwykłe kat. III na ścianach płaskich i pow. poziomych (balkony i loggie) wyk. mechanicznie
m2
1357,36

· 
Wyprawy szlachetne wytłaczane na gotowym podkładzie wykonywane ręcznie na ścianach płaskich i pow. poziomych (balkony, loggie)
m2
1357,36

· 
Uzupełnienie poziomych ław kominiarskich 
m
4,50

· 
Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m
szr.
13

· 
Rozebranie pokrycia tarasów z warstw papy do podłoża betonowego wraz z jego oczyszczeniem 
m2
49,21

· Izolacje przeciwwodne tarasów z powłok stosowanych na zimno - folie płynne np. DEITERMANNA
m2
49,21

· 
Izolacje przeciwwodne tarasów papa termozgrzewalna 2 warstwy
m2
49,21

H. INSTALACJE WODOCIĄGOWE, KANALIZACYJNE I C.O.
· 
Rurociągi miedziane o śr. zewnętrznej 15 mm o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych 13,60 m

· 
Rurociągi miedziane o śr. zewnętrznej 18 mm o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych
m
17,30

· 
Baterie umywalkowe jednouchwytowe z dwoma zaworami o śr. nominalnej 15 mm
szt.
1

· 
Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych
m
18,55

· 
Montaż rur wywiewnych z rur kwasoodpornych o śr. 100 mm wentylacja pomieszczeń, klatki schodowej oraz wentylacja kanalizacji
szt.
8

· 
Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym
kpl.
1

· 
Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"
kpl.
1

· 
Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 12 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach
m
56,15

· 
Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 15 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach
m
33,70

· 
Grzejniki centralnego ogrzewania aluminiowe, wielkość 1, o pow. ogrzewalnej do 2.5 m2
kpl.
14

· 
Podejście do pionu c.o.o śr.zew. 12 mm
szt.
14

· 
Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach miedzianych do zaworów czerpalnych,  o połączeniu elastycznym metalowym o śr. nominalnej 15 mm
szt.
2

· 
Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach miedzianych do baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm
szt.
3

· 
Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych
podej.
1

· 
Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych
podej.
1

· 
Jednowarstwowa izolacja o grub.30 mm otulinami z wełny mineralnej rurociągów o śr.zew.21-33
m2
3,30

· 
Zawór termostatyczny do regulacji c.o.o śr.nom. 15 mm
szt.
14

· 
Odpowietrznik automatyczny do instalacji c.o.o śr. 15 mm
szt.
14

· 
Zawory przelotowe kołnierzowe o śr.nom 15 mm w instalacji c.o.
szt.
4Rurociągi miedziane o śr. zewnętrznej 15 mm o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych
m
13,60

I. ROBOTY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
· 
Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - świetlówkowa do 3x40 W
kpl.
18

· 
Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur
m
196

· 
Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 2 wylotach
szt.
45

· 
Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm o 4 wylotach dla przewodów o przekroju do 2.5 mm2
szt.
36

· 
Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe pojedyncze o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2
szt.
18

· 
Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 
pomiar
1

· 
Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy)
pomiar
2

· 
Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następny pomiar)
pomiar
2

· 
Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg. w puszkach z podłączeniem
szt.
4

· 
Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych bakelitowych jednobiegunowych, przycisków mocowanych przez przykręcenie z podłączeniem w łazience i toalecie
szt.
4

· 
Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plast.w podłożu z cegły
szt.
75

· 
Montaż konsolek pod rury winidurowym w ciągach wielokrotnych z przygotowaniem podłoża ręcznie - osadzenie w podłożu gipsowym, gazobetonowym
m
14

· 
Montaż konsolek pod rury winidurowym w ciągach wielokrotnych z przygotowaniem podłoża ręcznie - osadzenie w podłożu z cegły
m
36

· 
Montaż obudów tablic rozdzielczych o powierzchni 0.40-0.50 m2
szt
2

· 
Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 5 kg z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia (il. otworów mocujących do 2)
szt.
2

· 
Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych zawieszanych, końcowych
kpl.
2

· 
Montaż konstrukcji z elementów 'U'- ciąg liniowy pojedynczy (kształtowniki 22 lub 44)
m
47,35

J. STANOWISKA KOMPUTEROWE
· Instalowanie kompletnych stanowisk komputerowych szt.
30

    L.  RUSZTOWANIA
· Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wys. do 16 m Krotność = 1.2
m2
966,00 

1.1.1.  Zakres stosowania 
Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1

1.1.2 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną
Realizacja robót budowlanych musi zawsze odpowiadać wszystkim przepisom techniczno – budowlanym i prawnym, dotyczących danego obiektu i technologii wykonania robót. Szczególną uwagę należy zwrócić na przepisy dotyczące ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska, ochrony sanitarnej. 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia na własny koszt przestrzegania obowiązujących przepisów oraz spełnienia ewentualnych późniejszych, w trakcie budowy, wymogów władz administracyjnych.

	1.2. Wymagania ogólne wynikające z Prawa Budowlanego


Wykonywanie robót budowlanych zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego należy do obowiązków Wykonawcy. Zamawiający zapewnia na budowie jedynie nadzór inwestorski. Do obowiązków Wykonawcy w tym zakresie, należy w szczególności:

-  zatrudnienie kierownika budowy i kierowników robót w wymaganych  specjalnościach,

-      realizacja zadań wynikających z obowiązków kierownika budowy określonych w 
        Art. 22 i Art. 42 pkt. 2  Prawa Budowlanego.

	1.3. Zmiany rozwiązań projektowych i materiałowych


Wszelkie zmiany i odstępstwa od ww. dokumentacji technicznej (STWiOR i kosztorysu  inwestorskiego) nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych obiektów, a zmiany dotyczące zmiany projektowanych rozwiązań materiałowych i urządzeń nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej i zwiększenia kosztów eksploatacji. Wprowadzenie zmiany do ww. dokumentacji jest możliwe, po zaakceptowaniu proponowanej zmiany przez Zamawiającego w formie odpowiedzi.  Wniosek w tej sprawie powinien zawierać precyzyjnie opisane proponowane rozwiązanie zamienne oraz porównanie parametrów technicznych z rozwiązaniem zawartym w dokumentacji technicznej. Jeżeli jest to możliwe do wniosku należy dołączyć próbkę proponowanego materiału. Do wniosku należy koniecznie dołączyć dokument potwierdzający, że wyrób jest dopuszczony do obrotu i stosowania w budownictwie.

Decyzje o wprowadzonych zmianach powinny być każdorazowo potwierdzone wpisem inspektora nadzoru do dziennika budowy 

Wszystkie wskazane w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót znaki towarowe, nazwy producentów i dystrybutorów zostały wskazane w celu właściwego (precyzyjnego) opisania przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza stosowanie wyrobów równoważnych. Należy stosować wyroby określone w niniejszej specyfikacji lub równoważne [Art. 17 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych 

	1.4. USTALENIA OGÓLNE


1.4.1.   Przepisy, Polskie Normy i inne wymagania.

 Roboty remontowe mają spełniać wymagania określone w:

a) opinii technicznej i kosztorysie inwestorskim

b) przepisach techniczno – budowlanych (wg Art. 7, pkt. 1 Prawa Budowlanego),

c) Polskich Normach, szczególnie w normach wprowadzonych do obowiązkowego stosowania (Rozporządzenie MSWiA z dnia 4.03.1999 r. w sprawie wprowadzenia stosowania niektórych Polskich Norm).

d) aprobatach technicznych i innych dokumentach normujących wprowadzenie wyrobów do obrotu i stosowania w budownictwie.

	1.5. Odbiór robót budowlanych


1.5.1. Podstawa odbioru robót budowlanych.

Podstawą odbioru robót budowlanych będą stanowiły następujące dokumenty:

1) umowa z załącznikami:

- specyfikacja istotnych warunków zamówienia,

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,

- harmonogram rzeczowo – finansowy,

- formularz cenowy,

- przedmiary robót (ślepe kosztorysy),

- kosztorys ofertowy,

- odpowiedzi na zapytanie oferentów itp.

2) wymagane odrębnymi przepisami protokoły pomiarów, prób i sprawdzeń,

3) przepisy techniczno – budowlane i Polskie Normy,

4) zapisy w dzienniku budowy.

1.5.2. Postępowanie w przypadku stwierdzenia wad lub niezgodności.

W przypadku stwierdzenia wad lub niezgodności wykonania robót i zastosowanych materiałów z dokumentacją   (podstawa odbioru robót budowlanych) jako podstawową zasadę przyjmuje się doprowadzenie wykonanego elementu lub obiektu do stanu zgodności z wymaganiem. Jeżeli wady nie są istotne, nie obniżają wartości użytkowej i nie zwiększają kosztów eksploatacji obiektu możliwe jest dokonanie odbioru elementu na następujących warunkach:

- ocena jakości za element lub obiekt zostanie obniżona co najmniej o 1 pkt.

- okres gwarancji na przedmiotowy element i elementy   zostanie wydłużony o 1 rok,

· zostanie wniesione zabezpieczenie właściwego wykonania robót w kwocie równej 10% wartości elementów  , na które został wydłużony okres gwarancji, 

1.5.3. Potwierdzenie odbioru wykonanych elementów.

Z odbioru elementów robót komisja sporządza protokół, który po zatwierdzeniu przez zamawiającego stanowi podstawę do rozliczenia robót.

W składzie komisji zawsze występuje właściwy Inspektor nadzoru inwestorskiego, kierownik robót oraz użytkownik.
	2. PRZYGOTOWANIE PLACU BUDOWY DO REALIZACJI


Po rozstrzygnięciu przetargu i podpisaniu umowy na roboty, a przed rozpoczęciem budowy Wykonawca zobowiązany jest do właściwego zagospodarowania placu budowy, który obejmuje:

1) ogrodzenie placu budowy – co najmniej strefy niebezpiecznej, placów składowych, budynków tymczasowych i barakowozów,

2) zaopatrzenie w wodę dla potrzeb budowy i zaplecza  -  teren przy punktach poboru wody należy utwardzić i wyprofilować w stronę od budynku, odprowadzenie wody należy zorganizować do kanalizacji lub studzienki chłonnej. Pobór wody dla potrzeb budowy i zaplecza należy opomiarować,

3) punkt poboru energii elektrycznej dla potrzeb budowy i zaplecza – do istniejącego złącza kablowego należy podłączyć rozdzielnię budowlaną z licznikiem energii,

4) budynki tymczasowe lub barakowozy biurowe, socjalne i magazynowe.  

5) daszki ochronne, oświetlenie placu budowy itp. elementy wg potrzeb.

Warunkiem dopuszczenia Wykonawcy do realizacji robót jest właściwe zorganizowanie i przygotowanie placu budowy wraz z zapleczem socjalnym dla robotników. Zapewnienie warunków pracy właściwych pod względem BHP jest warunkiem koniecznym jaki Wykonawca obowiązany jest spełnić.

2.1. OKREŚLENIA PODSTAWOWE
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR)

· Mieszanka betonowa – mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu

· Zaczyn cementowy – mieszanina cementu i wody

· Zaprawa – mieszanina cementu, wody i pozostałych składników, które przechodzą przez sito kontrolne o boku oczka 2 mm

· Klasa betonu – symbol literowo – liczbowy (npB25) klasyfikujący beton pod względem  jego wytrzymałości na ściskanie; liczba po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną RbG (np. beton klasy B25 przy RbG = 25 Mpa)

· Nasiąkliwość betonu – stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton do jego masy w stanie suchym

· Rusztowania niosące – rusztowania służące do przenoszenia obciążeń od deskowań i od konstrukcji betonowych, żelbetowych i z betonu sprężonego, do czasu uzyskania przez nie wymaganej nośności, oraz od ciężaru sprzętu i ludzi

· Stopień wodoodporności – symbol literowo – liczbowy (np. W8)klasyfikujący beton pod względem jego odporności na przesiąkanie; liczba po literze W oznacza liczbę atmosfer ciśnienia, przy którym nie zauważa się przesiąkania wody przez próbkę o wysokości 15 cm po 90 dniach trwania 

 MATERIAŁY
Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inspektora nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem, Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa  badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inwestorowi

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczonych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ

2.2.  SPRZĘT I TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonanych robót

Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inwestora

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winne być zgodne z ustaleniami ST, PZJ  

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym

W naszym przypadku, materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed rozsypaniem i zanieczyszczeniem

3.  PRZEPISY ZWIĄZANE

1.  WTWiOR              Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB

2.  PN-79/B-06711      Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw budowlanych

6. PM-88/B-32250      Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw

8. PN-88/B-30000      Cement portlandzki

16.PN-92/B-01814  Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Metody badań przyczepności powłok ochronnych.

19. PN-82/B-02003    Podstawowe obciążenia technologiczne i remontowe.

29. PN-63/B-06251    Roboty żelbetowe i betonowe. Wymagania techniczne.

34. PN-68/B-10020    Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorach

35. PN-68/B-10023    Roboty murowe. Konstrukcje ceglano – żelbetowe wykonane na budowie. Wymagania przy odbiorze i badania.

36.PN-69/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów autoklawizowanych  betonów komórkowych. Wymagania i badania.

40. PN-70/B-10100     Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.

42.PN-75/B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

44. PN-62/B-10144   Posadki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania przy odbiorze.

PAGE  
1

